ОБРАЗЕЦ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям

среднего профессионального образования

по укрупнённой группе специальностей

29.00.00 Технология лёгкой промышленности

- Теоретическое задание

- Назовите размерные признаки, снимаемые с фигуры в вертикальной плоскости:

-  Дтс, Вкт, Дсб

-  Ог1, От, Шг

-  Впк, Оп, Ок

-  Впрз, dпзр,Дтп

- Какой размерный признак измеряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки?

-  Дтс

-   Впк

-   Впрз

-   dпзр

- Из каких прибавок при расчете конструкции изделия состоит  прибавка общая (Побщ)?

-  прибавки конструктивной (ПК) и прибавки на пакет (ПП)

-  прибавки на свободу (ПС) и припуска технологического (ПТ)

-  прибавки конструктивной (ПК) и припуска технологического (ПТ)

-  прибавка конструктивная (ПК) и прибавка модная (ПМ)

- Какие размерные признаки используют при построении поясных изделий?

-  Дтс, Впк, Шс, Ог3

-  Дсб, Вкт, От, Об

-  Дтп, Впрз, Ош, Вг

- Дтп,  Ок, Впрп, О бед.

- Форма конической юбки зависит от

- К-коэффициента, характеризующего кривизну верхнего среза юбки

- от прибавки по линии бедер (Пб)

- от величины фалд

- от суммарного раствора вытачек

- В изделиях с воротниками с отворотом лацкана линия раскепа отсутствует если…

- …точка начала уступа лацкана находится слева от линии полузаноса или средней передней линии

- …точка начала уступа лацкана находится справа от линии полузаноса или средней передней линии

- …точка начала уступа лацкана находится на линии полузаноса или средней передней линии

- …если лацкан начинается выше линии груди

- По какой формуле рассчитывается Ширина рукава?

- 0.5*Оп+Поп

- 0.5*(Оп+Поп)

- d пзр + Поп

- Дп *2 + Поп

- От чего зависит высота оката рукава (ВОР)?

- от глубины проймы (ГП)

- от ширины проймы (ШП)

- от длины проймы (ДП)

- от формы верхней части рукава

- Какие величины используют при расчете посадки оката рукава (ПОР)?

- ширина оката рукава (ШОР) и высота оката рукава (ВОР)

- длина оката рукава (ДОР) и ширина оката рукава (ШОР)

- длина оката рукава (ДОР) и длина проймы (ДП)

- ширина оката рукава (ШОР) и длина проймы (ДП)

- Укажите направление ворса в нижнем воротнике в д/с пальто.

- от отлета к шву втачивания в горловину

- от шва втачивания в горловину к концу воротника

- от шва втачивания в горловину к отлету

- параллельно концу воротника

- В чем состоит основное конструктивное отличие рукава рубашечного покроя?

- уменьшенная высота оката рукава (ВОР)

- уменьшенная ширина оката рукава (ШОР)

- уменьшенная глубина проймы (ГП)

- увеличенная высота оката рукава (ВОР)

- Назовите основной бельевой шов для обработки сорочки

- расстрочной

- настрочной

- стачивающе-обмёточный

- стачной

- Терминология ручных работ, применяемая при соединении двух деталей примерно одинаковых по величине, смёточной строчкой?

- намётывание

- смётывание

- примётывание

- вымётывание

- Терминология машинных работ, применяемая для закрепления припуска заутюженного шва?

- обтачивание

- притачивание

- застрачивание

- настрачивание

- Назовите стежки, применяемые для предохранения среза детали от осыпания

- смёточные

- обмёточные

- размёточные

- вспушные

- Какая применяется терминология при уменьшении линейных размеров детали на отдельных участках посредством ВТО для желаемой формы.

- Приутюживание

- Сутюживание

- Заутюживание

- Оттягивание

- Назовите вид и подвид шва, применяемый при соединении воротника с горловиной изделия в верхней одежде (по графическому изображению)

- Соединительный накладной с открытым срезом

- Соединительный расстрочной

- Соединительный стачной

- Соединительный настрочной с закрытым срезом

- Назовите вид и подвид шва, применяемый при обработке края борта в женском пальто (по графическому изображению)

- Шов в подгибку

- Окантовочный

- Обтачной

- Втачной

- Назовите  метод обработки кармана в изделиях верхней одежды (по графическому изображению)

- Параллельно-последовательный

- Последовательный

- Параллельный

- Комбинированный

- В каком виде одежды все ее части носятся одновременно, составляя единое целое?

- комплект

- гарнитур

- ансамбль

- костюм

- Кого из известных модельеров считают основателем Prêt-à-Porter?

- Пьер Карден

- Поль Пуаре

- Нина Риччи

- Габриэль Шанель

- Из какого материала изготовлен знаменитый костюм Шанель?

- габардин

- пике

- коверкот

- джерси

- Как называется классический пиджак с эмблемой на кармане и пуговицах?

- смокинг

- блайзер

- спенсер

- кардиган

- Как называется классическое пальто приталенного силуэта с расширением книзу?

- тренчкот

- пардесю
- редингот

- дафлкот

- Кто является создателем стиля одежды сафари?

- Нина Риччи

- Ив Сен Лоран

- Кристиан Лакруа

- Эммануэль Унгаро

- Кто является создателем моды New Look?

- Кристобаль Баленсиаго

- Габриэль Шанель

- Ив Сен Лоран

- Кристиан Диор

- В каком современном стиле  в одном костюме сочетаются элементы дорогой одежды и вещи «из бабушкиного сундука»?

- гранж

- винтаж

- ретро

- китч

- Саронг – это…

- кусок ткани в виде юбки с запахом

- широкое африканское платье

- одежда задрапированная на груди и бедрах

- широкие драпированные брюки

- В какие годы появилась и распространилась молодежная субкультура «детей цветов»?

- 1940-1950 гг.

- 1950-1960 гг.

- 1960-1970 гг.

- 1970-1980 гг.

- Кого из перечисленных модельеров считают представителем авангардного направления в современной моде?

- Марк Джейкобс

- Мартин Марджела

- Тьерри Меглен

- Доменико Дольче и Стефано Габанна

- Профессиональное задание

Часть I. Выполнение технического моделирования на уже имеющейся базовой конструкции в соответствии с эскизом (по вариантам).

Часть 2. Изготовление экспериментального образца в натуральную величину из бязи.

Вариант эскиза