МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторных работ № 15, 16, 17, 18

«Изготовление лекал, выполнение раскладки.

Расчет норм расхода материалов»

Для студентов специальности:

2808 «Моделирование и конструирование швейных изделий»

2809 «Технология швейных изделий

Составили преподаватели:

Н.С.Беломоева,

Г.М.Дмитриева

В.Г.Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № 3 от 18.11.2002

Председатель комиссии: В.Г.Рощина

г. Санкт-Петербург

2002 год

# Цель работ: закрепить материал при изучении раздела «Экспериментальное

производство».

## Лабораторные работы:

## № 15 «Изготовление лекал» и № 16 «Определение площади лекал»

Задание: вид изделия в настиле.

Порядок выполнения работы:

- Выбор модели, ее зарисовка.

- Описание внешнего вида модели.

- Изготовление двух комплектов лекал

- Определение площади лекал

- Выбор модели и ее зарисовка

Модель выбирается в соответствии с заданием. Зарисовка ее выполняется на бумаге формата А4, в карандаше, вид спереди и сзади, четко указывая все детали модели.

- Описание внешнего вида модели

Наименование изделия, возрастная группа (младшая, средняя, старшая), ткань.

Силуэт – прямой, расширенный, прилегающий, полуприлегающий, приталенный (отрезной по талии или с поясом).

Длина – выше колена, до колена, до середины икры, до щиколотки.

Форма – трапеция, овал, мягкая, объемная.

Застежка – центральная, смещенная, потайная.

Перед – карманы прорезные, накладные, в рельефных швах.

Спинка – со средним, рельефным швами.

Воротник – стояче-отложной, плосколежащий, отложной, шаль, опаж, фантази.

Рукава – втачные (одношовные, двухшовные – с верхней и нижней частью или с верхним и нижним швом), цельнокроенные – с верхним и нижним швом и ластовицей (ромбовидной, переходящей в бочок или нижнюю часть рукава), реглан.

Модельные особенности – переда, спинки, рукавов – рельефные линии, кокетки, строчки, канты, отделочные материалы.

Рекомендуемые размеры, роста, полнотная группа.

Пример: Описание внешнего вида

Модель 1.

Пальто женское демисезонное из драпа для женщин среднего возраста полуприлегающего силуэта, длиной до колена, с центральной застежкой на четыре обметанные петли и пуговицы.

Перед с рельефными швами, с кокеткой фигурной формы, с боковыми прорезными карманами без клапана.

Спинка с кокеткой и средним швом.

Воротник отложной с закругленными углами.

Рукава втачные двухшовные. Пояс с завязывающимися концами. По краям воротника, лацканов, бортов, кокеткам переда и спинки, поясу – настрочена отделочная строчка шириной 10 мм.

Рекомендуемые размеры 88-104, см.

Роста 158-176, см.

1 полнотная группа.

- Изготовление двух комплектов лекал

Лекала изготовляются на данную модель из картона или плотной бумаги в масштабе 1:4. На лекалах наносятся номинальные линии и величина отклонений от номинальных линий. Студентам выдается нормативно-техническая документация для определения % допустимых отклонений от нити основы.

- Определение площади лекал

Площадь лекал определяется с помощью миллиметровой бумаги, на которую переносятся контуры лекал, и подсчитывают площадь каждого лекала и комплекта в целом. Полученные данные заносятся в таблицу 4.1.

Таблица 4.1. 			Определение площади лекал

| Номер и наименование лекал | Кол-во лекал в изделии | Площадь лекал, см2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одного комплекта | Двух комплектов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0011. Перед |  |  |  |
| 0021. Спинка и т. д. |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

## Лабораторная работа № 17.  «Раскладка лекал»

Задание: 	Вид изделия.

Комплекты лекал.

Вид поверхности материала.

Ширина материала.

Способ настилания полотен в настиле.

Порядок выполнения работы:

- Выполнить раскладку двух полных комплектов лекал.

- Определить процент межлекальных потерь.

- Раскладка лекал  выполняется на миллиметровой бумаге в масштабе 1:4 согласно задания. При выполнении раскладки лекал необходимо соблюдать ТУ на раскладку и достигнуть наибольшей экономии материала. Контуры лекал обводятся карандашом толщиной не более 1 мм. Между лекалами должен быть зазор не менее 1-2 мм для удобства рассечения настила. Раскладка выполнятся в два полных комплекта.

Определяют длину раскладки по перпендикулярам, проходящим по самым выступающим точкам к нижней кромке. Для определения площади раскладки ширину ткани берут без кромок.

Sp =  Lp . Шр,    м2

где:  Sp – площадь раскладки лекал, см2

Lp – длина раскладки, см

Шр- ширина рамки раскладки без учета кромки.

- Затем определяют процент межлекальных потерь по формуле:

Sp  - Sл

В =  ------------ . 100%

Sp

где:  В – межлекальные потери, %

Sp- площадь раскладки, см2

Sл – площадь лекал, см2

## Лабораторная работа №  18 «Определение норм расхода ткани»

Задание:

  - вид изделия

  - площадь комплекта лекал

  - процент межлекальных потерь

  - количество полотен в настиле

  - шкала размеров и ростов заказанного изделия

  - полнота изделия

  - таблица площадей комплекта лекал по шкале размеров и ростов

  - величина заказа данной модели

  - нормативно-техническая документация.

Порядок выполнения работы:

- Определить норму расхода ткани на раскладку одного комплекта лекал.

- Определить норму расхода ткани на настил.

- Определить техническую средневзвешенную норму расхода ткани на модель.

- Определить плановую норму расхода ткани на вид изделия.

- Определить заявочную норму расхода ткани.

- Норма расхода материала на раскладку определяется по формуле:

Sл   .  100

Нр = ---------------------   ,  м

(100 – В)  .  Шр

где: Нр – норма расхода материала на раскладку, м

Sл  - площадь лекал одного комплекта, м2

В – процент межлекальных потерь, %

Шр – ширина рамки раскладки без учета кромки, м

- Определяем норму расхода ткани на настил:

Нн =  (Нр  +    ) . h + d  .  k,  м

где:	Нн	- норма расхода ткани на настил

 - норматив потерь ткани по длине настила на каждое полотно, м

  =  0,02 м при длине настилаемого полотна 4м

 = 0,025 м при длине настилаемого полотна больше 4 м

h	- количество полотен в настиле

k	- количество стыков в настиле (не больше двух)				d	- допускаемые потери ткани на 1 стык, м  (d = 0,02)

- Определить техническую средневзвешенную норму расхода ткани на модель:

Sл.ср.  . 100		              П

Нт =  ---------------------  .  (1  +   ------ ),   м	  			            100 – Вср.	                     100

где:	Нт	- техническая средневзвешенная норма расхода ткани на        модель,м2

Sл.ср.	-    средневзвешенная площадь комплекта лекал в среднем на модель, м2

Вср.	-	средневзвешенный процент межлекальных потерь в зависимости от вида поверхности материала и процента выполнения заказа модели, %

П	-	допускаемые потери ткани по длине, % (см. приложение 2).

Sл.ср.  определяется по формуле:

S1 . a1  +  S2 .  a2  +  ……. Sn . an

Sл.ср. =    ------------------------------------ ,  м2									       а

где: а1, а2 ….. an	- удельный вес каждого размеро-роста по шкале        размеров и   ростов,%

S1, S2……Sn	- площадь лекал каждого размеро-роста заказа модели,  м2

- Определить плановую норму  расхода ткани на вид изделия:

Нт1  .  N1 + Нт2  .  N2  + …… .  Нтh .  Nn

Hпл. = 	--------------------------------------------  ,  м2	     						N

где: Нт1, Нт2…..- техническая средневзвешенная норма на каждую модель,м2

N1, N2 ….  – заказ каждой модели, ед.

- Определить заявочную норму расхода ткани:

Ро

Нз = Нпл.  .  ( 1 + ------ ),  м2

100

Где: Нз 	- заявочная норма расхода ткани, м2

Ро	- процент нерациональных остатков, % ( см. приложение 2)

Лабораторные работы № 15, 16, 17, 18 оформляются на листах формата А4.

# Рекомендуемая литература

- Л.Ф. Першина «Технология швейного производства», М.,         Ленпромбытиздат, 1993.

Приложение 1. Средневзвешенный процент внутренних выпадов

| Изделие | Гладкая ткань |  |  |  | Рисунчатая ткань |  |  |  | Ворсовая ткань |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество изделий в раскладке |  |  |  | Количество изделий в раскладке |  |  |  | Количество изделий в раскладке |  |  |  |
|  | ОДНО |  | ДВА |  | ОДНО |  | ДВА |  | ОДНО |  | ДВА |  |
|  | лицо к лицу | лицом вниз | лицо к лицу | лицом вниз | лицо к лицу | лицом вниз | лицо к лицу | лицом вниз | лицо к лицу | лицом вниз | лицо к лицу | лицом вниз |
| Пальто | 7,0 | 7,3 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 8,8 | 7,5 | 8,5 |
| ### Костюмы | 7,0 | 7,3 | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 8,6 | 8,9 | 7,8 | 8,8 |
| Платье | 8,0 | 8,3 | 7,6 | 7,8 | 9,5 | 9,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 8,9 | 9,1 |

Приложение 2. Нормативы потерь ткани

| Группа тканей | Норматив потерь по длине, см |  | Норматив потерь на один стык, см | Ширина кромки, см/норматив | Норматив потерь по длине, % ## П | Нерациональные остатки, % Ро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина полотна до 4 м | Длина полотна более 4 м |  |  |  |  |
| Шерстяные грубосуконные | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 0,6 | 0,3 |
| Шерстяные тонкосуконные и камвольные для пальто и костюмов | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 0,6 | 0,3 |
| Хлопчатобумажные, льняные, прорезиненные | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,3 |

Приложение 3. Шкала размеров и ростов

| #### Мужские фигуры |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Женские фигуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ИТОГО | Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ###### ИТОГО |
| Полнота малая - М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 152 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 164 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | - | 24 | 158 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 20 |
| 170 | 2 | 2 | 7 | 14 | 7 | 2 | 2 | 36 | 164 | 2 | 4 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | - | 38 |
| 176 | - | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 26 | 170 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | 30 |
| 182 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 176 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
| Итого | 6 | 9 | 17 | 32 | 23 | 7 | 6 | 100 | Итого | 8 | 10 | 24 | 24 | 17 | 11 | 6 | - | 100 |
| Полнота средняя - С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ИТОГО | Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ###### ИТОГО |
| 158 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 164 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | - | 28 | 158 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 170 | 2 | 2 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 32 | 164 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 40 |
| 176 | - | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 26 | 170 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| 182 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 176 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Итого | 4 | 9 | 27 | 31 | 16 | 9 | 4 | 100 | Итого | 8 | 15 | 25 | 20 | 12 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Полнота большая - С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ИТОГО | Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ###### ИТОГО |
| 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 152 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 164 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | - | 22 | 158 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 22 |
| 170 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 36 | 164 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 40 |
| 176 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 170 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 182 | - | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 26 | 176 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 30 |
| Итого | 3 | 8 | 20 | 26 | 17 | 15 | 11 | 100 | Итого | 10 | 15 | 22 | 19 | 16 | 12 | 4 | 2 | 100 |

Приложение 4. Площади лекал , м2

##### ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ

| Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 2.07 | 2.11 | 2.15 | 2.19 | 2.24 | 2.28 | 2.32 | 2.36 |
| 158 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.22 | 2.27 | 2.31 | 2.37 | 2.40 |
| 164 | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.35 | 2.41 | 2.44 |
| 170 | 2.13 | 2.17 | 2.23 | 2.28 | 2.34 | 2.39 | 2.46 | 2.50 |
| 176 | 2.15 | 2.19 | 2.26 | 2.31 | 2.38 | 2.43 | 2.51 | 2.55 |

##### ПАЛЬТО ЖЕНСКОЕ

| Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | 2.13 | 2.17 | 2.21 | 2.25 | 2.30 | 2.34 | 2.38 | 2.42 |
| 164 | 2.15 | 2.19 | 2.23 | 2.28 | 2.33 | 2.38 | 2.43 | 2.46 |
| 170 | 2.17 | 2.21 | 2.26 | 2.31 | 2.36 | 2.42 | 2.47 | 2.51 |
| 176 | 2.19 | 2.23 | 2.29 | 2.34 | 2.40 | 2.46 | 2.52 | 2.57 |
| 182 | 2.21 | 2.25 | 2.32 | 2.37 | 2.44 | 2.51 | 2.55 | 2.62 |

##### КОСТЮМ МУЖСКОЙ

| Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | 2.75 | 2.84 | 2.93 | 3.02 | 3.12 | 3.22 | 3.32 | - |
| 164 | 2.83 | 2.92 | 3.02 | 3.11 | 3.24 | 3.34 | 3.44 | - |
| 170 | 2.93 | 3.08 | 3.13 | 3.21 | 3.33 | 3.43 | 3.53 | - |
| 176 | 3.14 | 3.14 | 3.25 | 3.35 | 3.46 | 3.56 | 3.66 | 3.86 |
| 182 | - | - | 3.31 | 3.44 | 3.55 | 3.65 | 3.76 | 3.95 |

##### ПАЛЬТО МУЖСКОЕ

| Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | 2.19 | 2.25 | 2.31 | 2.36 | 2.43 | - | - | - |
| 164 | 2.27 | 2.33 | 2.39 | 2.44 | 2.52 | 2.58 | 2.64 | - |
| 170 | 2.35 | 2.41 | 2.47 | 2.53 | 2.60 | 2.67 | 2.73 | 2.84 |
| 176 | 2.43 | 2.50 | 2.56 | 2.62 | 2.69 | 2.76 | 2.82 | 2.91 |
| 182 | - | - | 2.64 | 2.70 | 2.78 | 2.85 | 2.91 | - |