Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 9

на тему: «Последовательность обработки изделий»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № _2_________

«_22__»_10 .  2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

# Лабораторная работа № 9

# Последовательность обработки швейных изделий

Цель-закрепление теоретического материала по изучению обработки различных швейных изделий и составление технологической последовательности их обработки.

## Содержание работы

- Выбор модели, ее зарисовка.

- Описание внешнего вида модели.

- Выбор методов обработки и оборудования.

- Составление технологической последовательности обработки изделия.

- Построение графа процесса обработки.

### Методические указания

#### Каждый студент получает задание выбрать модель швейного изделия. Он должен зарисовать модель и дать описание ее внешнего вида. Затем выбирают материал, оборудование и рациональные методы обработки и составляют технологическую последовательность обработки в табличной форме (см. табл. 1).

#### Таблица 1.

#### Технологическая последовательность обработки изделия

| Номер и наименование неделимой операции | Специальность | Разряд | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Графа 1	- номера технологически неделимых операций записываются арабскими цифрами в возрастающем порядке; наименования технологически неделимых операций записываются в виде глагольной формы существительного, с отражением содержания работы: «Стачивание передних швов рукавов верха»; «приклеивание кромки по краю борта» и т. д.

Графа 2	- специальность определяется  по виду того оборудования, на котором выполняется технологически неделимая операция:

М	- машинная			Р/И	- ручная с иглой

##### С	- спецмашинная		У	- утюжильная

Р	- ручная			П	- прессовая и т. д.

Графа 3	- разряд работы определяется по тарифно-квалификационному справочнику.

Графа 4	- записывается класс машины и завод-изготовитель, марка утюга, наименование пресса, название приспособлений малой механизации.

При построении графы процесса вначале выделяют основную деталь швейного изделия, имеющую наибольшее количество связей с другими деталями. Эту основную деталь условно называют «стволом дерева» - процесса, который характеризует монтаж и отделку изделия. Обработку отдельных деталей определяют «ветви дерева». Построение графа процесса выполняют строго по технологической последовательности. Операции изображают в виде квадратов или окружностей, в которых указывают номер неделимой операции, специальность.

Отчет выполняется на бумаге формата А4 на одной стороне листа.

Рекомендуемая литература:

- Справочник «Промышленная технология одежды». М., Легпромбытиздат, 1988.

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ т профессий рабочих. М., 1986.

- Конспект занятий.

- Справочник «Промышленные швейные машины». М., 2001.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 6

на тему: «Обработка воротников и соединение их с горловиной пиджаков и пальто»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № 2__________

«_22__»_10 .__2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

# Лабораторная работа № 6

# Обработка воротников и соединение их с горловиной пиджаков и пальто

Цель работы – изучение способов обработки воротников и соединение их с горловиной в верхней одежде.

## Содержание работы

- Изучение особенностей обработки воротников в верхней одежде.

- Определение и зарисовка деталей кроя обработки и соединения воротника с горловиной пальто и пиджаков с указанием н. о.

- Выполнение графического изображения воротника, соединенного с горловиной, с указанием номеров строчек и наименованием операций в логическом порядке их выполнения.

### Методические указания

#### Каждый студент получает задание в виде образца, на основании которого он изучает технологию обработки воротника, зарисовывает детали кроя с указанием н. о. и выполняет два графических изображения (разрез на спинке и по раскепной части). Затем указывает номера строчек в порядке их выполнения и наименование операций с правильной терминологией.

Лабораторная работа оформляется на листах формата А4 на одной стороне листа.

Рекомендуемая литература:

- Л.Ф. Першина и др. «Технология швейного производства». М., Легпромбытиздат, 1993.

- Справочник «Промышленная технология одежды». М.,  Легпромбытиздат, 1988.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 4

на тему: «Обработка карманов в мужских брюках»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № 2__________

«_22__»__10.___2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

# Лабораторная работа № 4

# Обработка карманов в мужских брюках

###### Цель работы – изучение способов обработки карманов в мужских брюках.

Содержание работы

- Изучение особенностей обработки карманов в мужских брюках.

- Определение применяемого оборудования согласно заданию.

- Составление технологической последовательности обработки карманов в мужских брюках.

Методические указания

Каждый студент получает задание в виде графического изображения кармана, на основании которого он должен составить технологическую последовательность обработки этого кармана с учетом применяемого оборудования.

Последовательность обработки составляется в табличной форме с перечнем технологически неделимых операций, записанных в логическом порядке и с правильной терминологией (см. табл. 1).

Таблица 1.

Технологическая последовательность обработки кармана …

| Наименование технологически неделимых операций | Специальность | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Лабораторная работа оформляется на листах формата А4 на одной стороне листа.

Рекомендуемая литература:

- Л.Ф. Першина и др. «Технология швейного производства». М., Легпромбытиздат, 1993.

- Справочник «Промышленная технология одежды». М.,  Легпромбытиздат, 1988.

ВАРИАНТ № 1.

Таблица.

Последовательность обработки наклонных боковых карманов брюк

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Вид работы | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Настрачивание подзора на подкладку кармана с обметыванием срезов. | ПА | 1004 кл. ПМЗ |
| 2. Застрачивание края карманов, подкладывая подкладку кармана и кромку. | ПА | 1104 кл. ПМЗ |
| 3. Настрачивание на подкладку кармана обметанного внутреннего края обтачки цельнокроеной с передней половинкой брюк. | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 4. Надсекание передних половин в концах карманов. | Р | Ножницы № 4 |
| 5. Нанесение места расположения передних половин на подзорах. | Р | Лекало |
| 6. Настрачивание передних половин брюк на подзоры. | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 7. Стачивание и разутюживание боковых швов. | С | 362 кл. ПМЗ |
| 8. Стачивание с одновременным обметыванием подкладки карманов. | С | 408-А кл. РЗЛМ |
| 9. Закрепление концов карманов. | С | 220-м кл. ОЗЛМ |
| 10. Приутюживание карманов. | П | ППУ-1 |

ВАРИАНТ № 2.

Таблица.

Последовательность обработки  боковых прорезных карманов простой рамкой

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Вид работы | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Нанесение мест расположения боковых карманов на передних половинках брюк. |  | Трафарет |
| 2. Обметывание внутреннего среза подзоров. | С | 51-А кл. ПЗМ |
| 3. Обметывание внутреннего среза передних обтачек. | С | 51-А кл. ПМЗ |
| 4. Настрачивание подзора на подкладку карманов. | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 5. Притачивание обтачки к передним половинам, подкладывая подкладку кармана с одновременным разрезанием входа в карман | ПА | 596 кл. ПМЗ |
| 6. Разрезание концов обтачек. | Р | Ножницы № 4 |
| 7. Вывертывание обтачки на изнанку брюк. | Р | - |
| 8. Настрачивание надрезных уголков в концах карманов на запасы обтачек. | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 9. Настрачивание нижних срезов передних обтачек на подкладку карманов. | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 10. Окантовывание срезов подкладки карманов. | М | 1002-3 кл. ОЗЛМ |
| 11. Притачивание подкладки кармана с подзором в строчку притачивания боковых обтачек. | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 12. Приутюживание боковых карманов. | П | СS-371 «Минерва» |

ВАРИАНТ № 3.

Таблица.

Последовательность обработки заднего кармана брюк с клапаном

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Вид работы | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Обтачивание клапана | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 2. Подрезка запаса шва обтачивания в углах клапана | Р | Ножницы № 4 |
| 3. Вывертывание клапана на лицевую сторону | Р | - |
| 4. Приутюживание клапана. | У | СУ+УПП-ЗМ |
| 5. Настрачивание клапана отделочной строчкой | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 6. Разметка ширины клапана. | Р | Лекало |
| 7. Нанесение места расположения кармана на задней правой половине брюк | Р | Трафарет |
| 8. Настрачивание подзора на подкладку кармана | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 9. Нарезка петли для застегивания кармана | Р | Ножницы № 4 |
| 10. Притачивание клапана, подкладывая подкладку кармана и петлю к половине брюк | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 11. Притачивание обтачки к половине брюк | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 12. Разрезание входа в карман с надрезом уголков | Р | Ножницы № 4 |
| 13. Вывертывание запаса шва клапана и обтачки на изнанку | Р | - |
| 14. Настрачивание нижнего края кармана, образуя кант | С | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 15. Настрачивание нижнего края нижней обтачки на подкладку кармана | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 16. Стачивание и обметывание подкладки кармана | С | 408 кл. РЗЛМ |
| 17. Закрепление концов по подкладке кармана | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 18. Настрачивание отделочной строчки над клапаном | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 19. Приутюживание готового кармана | П | СS-371 «Паннония» |
| 20. Пришивание пуговицы | С | 1495 кл. ПМЗ |

ВАРИАНТ № 4.

Таблица.

Последовательность обработки боковых прорезных карманов брюк с двумя обтачками «в кант»

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Вид работы | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Нанесение места расположения карманов на передних половинах брюк | Р | Трафарет |
| 2. Настрачивание подзора на подкладку кармана с одновременным обметыванием срезов | С | 1004 кл. ОЗЛМ |
| 3. Притачивание обтачки к передним половинам брюк, подкладывая подкладку кармана | М | 997 кл. ОЗЛМ |
| 4. Разрезание входа в карман с надрезом уголков | Р | Ножницы № 4 |
| 5. Вывертывание запаса обтачек на изнанку | Р | - |
| 6. Настрачивание края карманов с образование канта | М | 997 кл. ОЗЛМ |
| 7. Настрачивание внутреннего и нижнего края передних обтачек на подкладку с обметыванием срезов | С | 1004 кл. ОЗЛМ |
| 8. Настрачивание надрезанных уголков в концах кармана на запас обтачек | М | 997 кл. ОЗЛМ |
| 9. Стачивание с одновременным обметыванием подкладки карманов | С | 408 кл. РЗЛМ |
| 10. Притачивание подкладки кармана с подзором в строчку притачивания боковых обтачек | М | 997 кл. ОЗЛМ |
| 11. Закрепление концов карманов | С | 220-М кл. ОЗЛМ |
| 12. Приутюживание готовых карманов | П | СS-371 «Паннония» |

ВАРИАНТ № 5.

Таблица.

Последовательность обработки боковых карманов брюк с отрезной обтачкой

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Вид работы | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Обметывание внутреннего среза обтачек | С | 851 кл. ОЗЛМЗ |
| 2. Обметывание внутренних срезов подзоров | С | 851 кл. ОЗЛМЗ |
| 3. Настрачивание подзоров на подкладку карманов | М | 597 кл. ОЗЛМ |
| 4. Приклеивание кромки по краю карманов, прикрепляя срезы подкладки кармана | У | СS 394 КЕ+392/1 |
| 5. Обтачивание края карманов обтачкой | М | 597 кл. ОЗЛМ |
| 6. Надсекание запаса шва обтачивания карманов (фигурной формы) | Р | Ножницы № 4 |
| 7. Вывертывание обтачки и приутюживание края карманов с образованием канта | У | СS 394 КЕ+392/1 |
| 8. Настрачивание края карманов отделочной строчкой | М | 597 кл. ОЗЛМ |
| 9. Настрачивание внутреннего края обтачек на подкладку | М | 597 кл. ОЗЛМ |
| 10. Разметка места расположения передних половин брюк на подзорах | Р | Лекало, мел |
| 11. Настрачивание концов карманов передних половин брюк на подзоры | М | 597 кл. ОЗЛМ |
| 12. Стачивание боковых швов | М | 597 кл. ОЗЛМ |
| 13. Разутюживание боковых швов | У | СS 394 КЕ+392/1 |
| 14. Стачивание с одновременным обметыванием срезов подкладки карманов | С | 408 кл. РЗЛМ |
| 15. Закрепление нижних концов карманов по подкладке | С | 220 кл. ОЗЛМ |
| 16. Приутюживание готовых карманов | У | СS 394 КЕ+392/1 |

ВАРИАНТ № 6.

Таблица.

Последовательность обработки боковых  прорезных  карманов с двумя обтачками сложной рамкой

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Вид работы | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Нанесение мест расположения карманов | Р | Трафарет |
| 2. Настрачивание подзора на подкладку карманов | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 3. Притачивание обтачки к передним половинам, подкладывая подкладку карманов | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 4. Разрезание входа в карман с надрезом уголков | Р | Ножницы № 4 |
| 5. Вывертывание обтачек на изнанку | Р | - |
| 6. Разутюживание запаса шва притачивания обтачек | У | СУ+УП-3 |
| 7. Выправление и настрачивание рамки передних обтачек карманов | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 8. Настрачивание надрезных уголков на запас обтачек | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 9. Настрачивание на подкладку карманов внутренних срезов обтачек | М | 1597 кл. ОЗЛМ |
| 10. Стачивание подкладки карманов двойным швом | М | 397 кл. ОЗЛМ |
| 11. Настрачивание рамки боковых обтачек | М | 97 кл. ОЗЛМ |
| 12. Закрепление концов карманов по подкладке | С | 220 кл. ОЗЛМ |
| 13. Приутюживание карманов | П | ППУ-1 |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 5

на тему: «Обработка карманов в верхней одежде»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № __2________

«22_»__10.__2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

# Лабораторная работа № 5

Обработка карманов в верхней одежде

Цель работы – изучение технологии обработки карманов в верхней одежде.

Содержание работы

- Изучение способа обработки кармана по заданному образцу.

- Определение и зарисовка деталей кроя кармана с указанием направления н.о.

- Составление технологической последовательности обработки карманов в верхней одежде согласно заданному образцу.

Методические указания

Каждый студент получает задание в виде образца, на основании которого он изучает технологию обработки и применяемое оборудование, зарисовывает детали кроя с указанием н.о. и составляет технологическую последовательность обработки кармана с учетом наиболее эффективных методов обработки  и нового оборудования.

Последовательность обработки составляется в табличной форме с перечнем технологически неделимых операций, записанных в логическом порядке и с правильной терминологией (см. табл. 1).

Таблица 1.

Технологическая последовательность обработки кармана …

| Наименование технологически неделимых операций | Специальность | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Лабораторная работа оформляется на листах формата А4 на одной стороне листа.

Рекомендуемая литература:

- Л.Ф. Першина и др. «Технология швейного производства». М., Легпромбытиздат, 1993.

- Справочник «Промышленная технология одежды». М.,  Легпромбытиздат, 1988.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 7

на тему: «Обработка рукавов в пиджаках и пальто»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № _2_________

«_22__»_10._2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

# Лабораторная работа № 7

Обработка рукавов в пиджаках и пальто

Цель работы – изучение способов обработки рукавов в верхней одежде.

Содержание работы

- Изучение особенностей обработки низа рукавов верхней одежды.

- Изучение технологии обработки низа рукавов согласно задания.

- Выполнение графического изображения обработки низа рукава с указанием номеров строчек и наименования операций в логическом порядке их выполнения

### Методические указания

Каждый студент получает задание в виде технологической последовательности обработки низа рукава, на основании которого он изучает технологию обработки узла и выполняет графическое изображение его с указанием номеров строчек и наименование операций.

Лабораторная работа оформляется на листах формата А4 на одной

стороне листа.

Рекомендуемая литература:

- Л.Ф. Першина и др. «Технология швейного производства». М., Легпромбытиздат, 1993.

- Справочник «Промышленная технология одежды». М.,  Легпромбытиздат, 1988.

ВАРИАНТ № 1.

Обработка рукавов с отложными манжетами из ткани верха в женской демисезонном пальто

Таблица 1.

Обработка рукавов с отложными манжетами

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Специальность | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Дублирование манжет прокладкой | П | С 351 ВНР |
| 2. Обтачивание верхнего среза манжет | М | 1022 М кл. |
| 3. Настрачивание верхнего края подкладки манжет | М | 1022 М кл. |
| 4. Приутюживание манжет с выправление канта | У | СS-394 |
| 5. Стачивание концов манжет верха и подкладки | М | 1022 кл. |
| 6. Разутюживание шва стачивания манжет | У | СS-394 |
| 7. Вывертывание и настрачивание манжеты отделочной строчкой | М | 1022 кл. |
| 8. Стачивание передних срезов рукавов | М | 1022 кл. |
| 9. Разутюживание передних швов рукавов | У | С 394+395 |
| 10. Стачивание локтевых срезов рукавов | М | 1022 М кл. |
| 11. Разутюживание локтевых швов | П | ППУ-1 с подушкой РЛШ |
| 12. Вывертывание рукавов на лицевую сторону | Р | - |
| 13. Притачивание подкладки манжет к низу рукавов | М | 1022 М кл. |
| 14. Заметывание низа манжет | С | 2222 кл. |
| 15. Приутюживание низа рукавов | У | С 394+395 |
| 16. Удаление нитей временного назначения манжет | Р | Спецколышек |

ВАРИАНТ № 2.

Обработка рукавов с отлетными шлицами в мужском пиджаке

Таблица 1.

Обработка рукавов с отлетными шлицами

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Специальность | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Обтачивание угла шлицы верхней части рукавов | М | 8332 кл. ГДР |
| 2. Стачивание локтевых срезов рукавов верха и шлицы | М | 8332 кл. |
| 3. Вывертывание и выправление угла шлицы | Р | - |
| 4. Надсекание углов в конце шлицы | Р | Ножницы № 4 |
| 5. Разутюживание локтевых швов и заутюживание шлицы | П | ПЛПУ-1-01+ПЛШ |
| 6. Приклеивание прокладки и заутюживание низа рукавов, закалывание булавками. Удаление булавок | П | С 351 ВНР |
| 7. Стачивание локтевых срезов подкладки | М | 8332 кл. |
| 8. Притачивание подкладки к низу рукавов | М | 8332 кл. |
| 9. Стачивание передних срезов рукавов и подкладки, оставляя отверстие в подкладке | М | 8332 кл. |
| 10. Разутюживание передних швов рукавов верха | П | ПЛПУ-1-02+РПШ |
| 11. Притачивание передних и локтевых швов подкладки к швам верха | М | 8332 кл. |
| 12. Вывертывание рукавов на лицевую сторону | Р | - |
| 13. Приутюживание рукавов | У | С 394 КЕ+392 |

ВАРИАНТ № 3.

Обработка рукавов с притачными манжетами с застежкой в женской демисезонном пальто

Таблица 1.

Обработка рукавов с притачными манжетами

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Специальность | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Приклеивание прокладки к манжетам | П | С 371 |
| 2. Обтачивание концов манжет | М | 1022М кл. |
| 3. Подрезка запаса шва в углах манжет | Р | Ножницы № 4 |
| 4. Вывертывание манжет на лицевую сторону и выправление углов | Р | - |
| 5. Выметывание концов манжет т заметывание сгиба | С | 2222 кл. |
| 6. Приутюживание манжет | П | ПЛПУ-1-02+РПШ |
| 7. Удаление нитей временного назначения | Р | Спецколышек |
| 8. Настрачивание отделочной строчки на манжетах | М | 1022 М кл. |
| 9. Стачивание передних срезов рукавов | М | 1022 М кл. |
| 10. Стачивание локтевых швов рукавов | М | 1022 М кл. |
| 11. Разутюживание передних швов | П | ПЛПУ-1-02+РПШ |
| 12. Разутюживание локтевых швов и заутюживание края среза | П | ПЛПУ-1-01+ПЛШ |
| 13. Притачивание манжет к низу рукавов, закладывая складки | М | 1022 М кл. |
| 14. Удаление нитей временного назначения | Р | Спецколышек |
| 15. Вывертывание рукавов на лицевую сторону | Р | - |
| 16. Обметывание петель на манжетах с закрепление концов | С | 73401 РЗ |
| 17. Пришивание пуговиц на рукава | С | 1095 кл. |

ВАРИАНТ № 4.

Обработка рукавов с вытачными шлицами в мужском демисезонном пальто

Таблица 1.

Обработка рукавов с вытачными шлицами

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Специальность | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Стачивание передних срезов рукавов верха | М | 1022 М кл. |
| 2. Разутюживание передних швов рукавов верха | У | СУ+УПП-ЗМ |
| 3. Заметывание низа рукавов, подкладывая прокладку с клеевым покрытием | С | 2222 кл. |
| 4. Приутюживание низа рукавов | П | ППУ-1 |
| 5. Удаление нитей заметывания | Р | Спецколышек |
| 6. Стачивание передних срезов подкладки, оставляя отверстие | М | 1022 М кл. |
| 7. Притачивание подкладки к низу рукавов | М | 1022 М кл. |
| 8. Стачивание локтевых срезов верха, шлицы и подкладки | М | 1022 М кл. |
| 9. Надсекание запаса шва шлицы | Р | Ножницы № 4 |
| 10. Разутюживание локтевых швов верха и заутюживание шлицы | П | ППУ-1-01+ПЛШ |
| 11. Притачивание передних и локтевых швов подкладки к швам рукавов верха | М | 1022 М кл. |
| 12. Вывертывание рукавов на лицевую сторону | Р | - |
| 13. Приутюживание рукавов | У | СУ+УПП-ЗМ |

ВАРИАНТ № 5.

Обработка рукавов с притачными манжетами без застежки в женском демисезонном пальто

Таблица 1.

Обработка рукавов с притачными  манжетами

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Специальность | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Дублирование манжет с прокладкой | П | С 371 |
| 2. Заметывание манжет | С | 2222 кл. |
| 3. Приутюживание манжет | У | С 394+395 |
| 4. Удаление нитей заметывания манжет | Р | Спецколышек |
| 5. Прокладывание строчки по низу рукавов с образованием сборки | М | 1022 М кл. |
| 6. Притачивание манжет к низу рукавов | М | 1022 М кл. |
| 7. Стачивание нижних срезов рукавов и концов манжет | М | 1022 М л. |
| 8. Разутюживание швов рукавов и концов манжет | У | С 394+395 |
| 9. Стачивание швов рукавов верха и подкладки | М | 1022 М кл. |
| 10. Притачивание подкладки рукавов к нижней части манжет | М | 1022 М кл. |
| 11. Вывертывание рукавов на лицевую сторону и выправление манжет | Р | - |
| 12. Притачивание шва, втачивание рукавов подкладки к швам верха в верхней и нижней части пройм | М | 1022 М кл. |
| 13. Вывертывание рукавов на лицевую сторону | Р | - |

ВАРИАНТ № 6.

Обработка рукавов с открытыми шлицами в мужском пиджаке

Таблица 1.

Обработка рукавов с открытыми шлицами

| Номер и наименование технологически неделимых операций | Специальность | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Обтачивание шлицы нижней части рукавов | М | 1597 кл. |
| 2. Вывертывание угла шлицы верхней части и раскладывание шва | Р | - |
| 3. Проутюживание низа рукавов и заутюживание низа | У | С 394+395 |
| 4. Стачивание шлицы верхней части рукавов | М | 1597 кл. |
| 5. Вывертывание рукавов на лицевую сторону | Р | - |
| 6. Разутюживание локтевых швов | П | С 371 |
| 7. Притачивание подкладки к низу рукавов | М | 1597 кл. |
| 8. Закрепление шлицы верхней и нижней частей рукавов | М | 1597 кл. |
| 9. Стачивание локтевых срезов подкладки | М | 1597 кл. |
| 10. Надсекание шва шлицы нижней части рукавов | Р | Ножницы № 4 |
| 11. Стачивание передних срезов рукавов верха и подкладки, оставляя отверстие | М | 1597 кл. |
| 12. Вывертывание и выправление угла шлицы нижней части рукавов | Р | - |
| 13. Дублирование верхней и нижней частей рукавов с прокладкой | П | С 371 |
| 14. Стачивание локтевых срезов рукавов и верхней части шлицы | М | 1597 кл. |
| 15. Разутюживание передних швов рукавов верха | У | С 394+395 |
| 16. Притачивание передних и локтевых швов подкладки к швам верха | М | 1597 кл. |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 10

на тему: «Предварительный расчет одномодельных потоков»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № _2_________

«22___»__10.___2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

# Лабораторная работа № 10

# Предварительный расчет одномодельных потоков

Цель работы – приобретение навыков правильного подхода к выполнению предварительного расчета одномодельных потоков.

## Содержание работы

- Выполнение предварительного расчета одномодельного потока по заданной мощности его.

- Выполнение предварительного расчета одномодельного потока по заданному количеству рабочих в потоке.

- Выполнение предварительного расчета одномодельного потока по заданной площади, занимаемой потоком.

### Методические указания

Каждый студент получает задание в виде определенного изделия, его трудоемкости, мощности потока, количества рабочих в потоке на площади, занимаемой потоком.

Все остальные необходимые данные для предварительного расчета потока студент выбирает из приложений 1 и 2. Он должен определить все величины, необходимые для дальнейших расчетов потока – М, N, Sn, Ln,  Кр.м.,  T,  где:

М – выпуск изделий в смену, ед.

N – количество рабочих в потоке, чел.

Sn – площадь, занимаемая потоком, м2

Ln- длина поточной линии, м

Кр.м. – количество рабочих мест, ед.

Т  -  такт потока, с

Работа выполняется на бумаге формата А4 на одной стороне листа.

Рекомендуемая литература:

- Л.Ф. Першина, С.В. Петрова «Технология швейного производства», М., Легпромбытиздат, 1993.

- Конспект занятий по технологии.

- Приложение 1 и 2.

Приложение 1. Шаг рабочих мест

| Наименование изделия | Шаг рабочих мест L, м | Среднее количество рабочих мест на одного рабочего Кср |
| --- | --- | --- |
| Белье | 1.15 – 1.20 | 1.10 – 1. 15 |
| Платье | 1.20 – 1.25 | 1.10 – 1.15 |
| Костюмы | 1.20 – 1.25 | 1.15 – 1.20 |
| Пальто | 1.25 – 1.30 | 1.20 – 1.25 |

Задания к выполнению лабораторной работы № 10

| №, вариант задания | Выпуск в смену, ед. | Количество рабочих, чел. | Площадь потока, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 980 | 34 | 284 |
| 2 | 920 | 50 | 293 |
| 3 | 940 | 35 | 324 |
| 4 | 950 | 37 | 300 |
| 5 | 970 | 54 | 310 |
| 6 | 965 | 39 | 275 |
| 7 | 1030 | 58 | 280 |
| 8 | 1070 | 40 | 432 |
| 9 | 1000 | 42 | 398 |
| 10 | 1010 | 48 | 388 |
| 11 | 1100 | 45 | 346 |
| 12 | 1020 | 41 | 350 |
| 13 | 1040 | 47 | 252 |
| 14 | 1090 | 46 | 230 |
| 15 | 1080 | 36 | 370 |
| 16 | 1050 | 32 | 320 |
| 17 | 1160 | 52 | 266 |
| 18 | 1180 | 38 | 286 |
| 19 | 960 | 57 | 305 |
| 20 | 1200 | 49 | 200 |
| 21 | 1226 | 59 | 220 |
| 22 | 1210 | 44 | 320 |
| 23 | 1218 | 60 | 304 |
| 24 | 987 | 51 | 194 |
| 25 | 1060 | 58 | 330 |
| 26 | 930 | 55 | 190 |
| 27 | 1208 | 33 | 318 |
| 28 | 1150 | 61 | 314 |
| 29 | 1115 | 53 | 348 |
| 30 | 1065 | 62 | 350 |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторных работ:

№ 11  «Технологическая схема одномодельного потока и ее анализ»

№ 12 « План размещения рабочих мест в потоке»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № __2________

«__22_»__10._2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008 год

# Лабораторная работа № 11

«Технологическая схема одномодельного потока и ее анализ»

Лабораторная работа № 12

« План размещения рабочих мест в потоке»

Цель работы – научить студентов правилам перерасчета технологических потоков и размещения рабочих мест на плане цеха.

## Содержание работы

- Технология производства.

  - Описание внешнего вида

  - Последовательность обработки сорочки

- Расчет и анализ потока

  - Предварительный расчет потока

  - Технологическая схема потока

    - Условия согласования времени операций

    - Комплектование организационных операций

    - Анализ таблицы комплектования

    - Расчет коэффициента согласования, график согласования

  - Технологическая схема потока

    - Анализ технологической схемы потока

    - Монтажный график

    - Сводка численности основных рабочих потока

    - Технико-экономические показатели

    - Сводка оборудования и рабочих мест

  - План швейного цеха.

### Методические указания

Студент получает индивидуальное задание, вид изделия, последовательность его обработки и выполняет лабораторную работу в соответствии с содержанием, пользуясь конспектом лекций.

Лабораторная работа выполняется на листах формата А4, а план цеха – на миллиметровой бумаге в М 1:100.

Рекомендуемая литература

- Л.Ф. Першина «Технология швейного производства», М., Ленпромбытиздат, 1993.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы

№ 14 « Технологическая схема многомодельного потока и ее анализ»

для студентов по специальности:

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № _2_________

«_22__»_10._2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008 год

# Лабораторная работа № 14

«Технологическая схема многомодельного потока и ее анализ»

Цель работы – научить студентов правилам расчета многомодельных технологических потоков.

## Содержание работы

- Предварительный расчет потока

- Технологическая схема потока

- Условия согласования времени и комплектование операций потока

- Анализ согласования времени операций

- График согласования

- Технологическая схема потока

- Анализ технологической схемы потока

- Сводная таблица численности рабочих потока

- Расчет технико-экономических показателей

### Методические указания

Студент получает индивидуальное задание – вид изделия, описание внешнего вида моделей, последовательность их обработки и выполняет лабораторную работу в соответствии с содержанием, пользуясь конспектом занятий.

Лабораторная работа выполняется на листах формата А4 на одной стороне листа.

Рекомендуемая литература

- Л.Ф. Першина «Технология швейного производства», М., Ленпромбытиздат, 1993.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы

№ 13 « Последовательность обработки швейных изделий для многомодельных потоков»

для студентов по специальности:

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № _2_________

«__22_»__10._2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

# Лабораторная работа № 13

«Последовательность обработки швейных изделий для многомодельных потоков»

Цель работы – закрепление теоретического материала по изучению обработки различных швейных изделий нескольких моделей и составление единой технологической последовательности их обработки.

## Содержание работы

- Выбор двух моделей и их зарисовка.

- Описание внешнего вида моделей.

- Выбор методов обработки и оборудования.

- Составление единой технологической последовательности обработки для многомодельного потока.

### Методические указания

Каждый студент получает задание: выбрать две модели швейных изделий. Он должен зарисовать модели и дать описание внешнего вида. Затем выбирает материал, оборудование и рациональные методы обработки и составляет технологическую последовательность обработки в табличной форме (см. табл. 1).

Таблица1. Технологическая последовательность обработки мужских брюк

| Номер и содержание технологически неделимых операций | Специальность | Раз-ряд | Норма времени, с |  | Оборудование, инструменты, приспособления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т1 | Т2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заготовительная секция Задние половины брюк - Обметывание шаговых, боковых и нижних срезов брюк. - Стачивание вытачек задних половин брюк и т. д. | С М | 2 3 | 92 20 | 92 20 | 627 Римольди 54-83 Пфафф, шаблон |

Отчет выполняется на бумаге формата А4 на одной стороне листа.

Рекомендуемая литература

- Л.Ф. Першина «Технология швейного производства», М., Ленпромбытиздат, 1993.

- Справочник «Промышленная технология одежды» м., Легпромбытиздат, 1988.

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. М., 1986.

- Конспект занятий.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 19

«Расчет карты раскроя»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № _2_________

«_22__»_10.__2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

# Лабораторная работа № 19

«Расчет карты раскроя»

Цель работы – изучить организацию серийного раскроя, методику определения количества настилов и их фактической высоты в полотна для раскроя изделий массового производства на швейных фабриках.

Содержание работы

- Составление таблицы сочетаний размеров и ростов.

- Определение величины нормальной и расчетной серии для раскроя изделий.

- Составление расчетной карты раскроя на модель заданного изделия.

Методические указания

Готовые швейные изделия фабрики выпускают отдельными партиями в соответствии с заказами торгующих организаций. В заказах определяются сроки поставок, ассортимент продукции, количество единиц изделий по ассортименту (моделям), вид материалов, их расцветка и др. На основе изучения спроса потребителей в заказах указывается шкала размеров и ростов на каждую модель.

В зависимости от размера заказа на модель они выполняются по-разному. Небольшие по величине заказы выполняются сразу, целиком. Большие по величине заказы разбиваются на несколько серий.

Серия – это минимальная часть заказа,  выполненная в соответствии с заказами торгующих организаций. Такая система выполнения заказов называется серийной. Для осуществления серийного раскроя производят расчеты по определению величины серий, количества и высоты настилов, их чередование при раскрое.

Если предприятие работает по прямым связям с торгующими организациями, то количество заказанных изделий по отдельным размерам может быть изменено. Для выполнения работы студенты получают  вариант задания:

- вид изделия (лаб. раб. № 15);

- вид материала ( лаб. раб. № 15);

- шкала размеров и ростов (см. приложение № 1);

- суточный выпуск изделий;

- число одновременно изготовляемых моделей;

- срок выполнения серий, в днях;

- численные значения для расчета лабораторной работы (см. приложение № 2).

Набор сочетаний раскладок различных размеров и ростов составляется на основе общих правил (см. конспект занятий) и записывается в табличной форме (см. табл. 1).

Таблица 1. Сочетание размеров и ростов

| Номер раскладки | Вид сочетания | Удельный вес % сочетания |
| --- | --- | --- |

Определить величину нормальной серии для раскроя изделий по формуле:

hmax  x  100X

Сн = -------------------

Y

где:	hmax	-максимальная (технически допустимая) высота настила, в полотнах;

Х=1	-при наличии целого комплекта лекал в раскладке;

Х=0,5-при наличии дробного комплекта лекал в раскладке;

Y	-наибольший общий делитель величин процентов по шкале

размеров и ростов.

Определить величину расчетной серии по формуле:

М  x  t

Ср = ----------

п

где: 	М	- суточный выпуск изделий, ед;

t	- срок выполнения заказа, в днях;

п	- количество одновременно изготавливаемых моделей;

Произвести сравнение величин серий.

Если Сн > Ср, то раскрой ведут по Ср;

Если Сн < Ср, то раскрой ведут по Сн;

Если Сн = Ср, то раскрой ведут по любой из серий.

Карту раскроя составляют в виде таблицы 2.

Таблица 2. Карта раскроя

| № сочетания | Вид сочетания | Удельный вес сочетания, % | Количество комплектов лекал в раскладке, Р | Количество изделий в серии по каждому сочетанию, Кизд. | Количество полотен в серии по каждому сочетанию, Кпол. | Количество настилов в серии по каждому сочетанию, Кнаст. | Фактическая высота настилов в полотнах, hфакт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Графы таблицы заполняются в соответствии с заданием по формулам:

Ср(н)  .  а

Кизд.  =  --------------

100

где: 	Ср(н)	- величина расчетной (нормальной) серии, ед.;

а	- удельный вес сочетания, %;

Кизд.	- количество изделий в серии по каждому сочетанию, ед.

Кизд.

Кпол..  =  --------------

Р

где:	Кпол.	- количество полотен в серии по каждому сочетанию;

Р	- количество комплектов лекал в раскладке.

Кпол.

Кнаст..  =  --------------

hmax.

где: 	Кнаст.	- количество настилов в серии по каждому сочетанию.

Примечание: если количество настилов Кнаст. выражено дробным или смешанным числом, то его округляют до ближайшего большего целого числа.

Кпол.

hфакт.=  --------------

Кнаст.

Пример выполнения практической работы:

Задание:	вид изделия 	- пальто женское демисезонное

вид материала	- драп

М = 1200		hmax. = 26 пол.

п = 4 мод.		Х = 1

t = 8 дн.		У = 1

Определение величины расчетной серии:

1200 х 8

Ср = --------------- = 2400 ед.

4

Определение величины нормальной серии:

26 х 100 х 1

Сн = --------------------  =  2600 ед.

1

Т.к.  Сн >Ср , то дальнейшие расчеты ведем по Ср = 2400 ед.

Составление расчетной карты раскроя.

Для данного примера карту раскроя составляем только на сочетание 88/164 + 92/160, удельный вес которого по шкале размеров и ростов  а  =  4%.

Производим расчеты:

2400 х 8				              48

Кизд. = --------------- = 96 изд.		Кнаст. = ------ = 1,85 `~ 2 наст.

- 26

96						   48

Кпол. = ------ = 48 пол.			hфакт. = ------ = 24 пол.

2                                                            2

Таблица 3. Карта раскроя на пальто женское демисезонное

| № сочетания | Вид сочетания | а, % | Р | Кизд. | Кпол. | Кнаст. | hфакт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 88/164 + 92/164 | 4 | 2 | 96 | 48 | 1,85=2 | 24 |

Оформление отчета.

Отчет оформляется на листах формата А4 на одной стороне листа.

Рекомендуемая литература

- Методические указания по организации раскройного производства на швейных фабриках. ЦНИИТЭИ, М.: 1959.

- С.А. Гумилевская и др. «Организация раскройного производства на швейных фабриках», М.: «Легкая индустрия», 1970.

- А.В. Савостицкий и др. «Технология швейных изделий№, М.: «Легкая индустрия», 1971.

- А.Я. Изместьева и др. «Технологические расчеты основных цехов швейных фабрик», М.: «Легкая индустрия», 1978.

Приложение 1. Шкала размеров и ростов

| #### Мужские фигуры |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Женские фигуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ИТОГО | Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ###### ИТОГО |
| Полнота малая - М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 152 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| 164 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | - | 24 | 158 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 20 |
| 170 | 2 | 2 | 7 | 14 | 7 | 2 | 2 | 36 | 164 | 2 | 4 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 | - | 38 |
| 176 | - | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 26 | 170 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | 30 |
| 182 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 176 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 |
| Итого | 6 | 9 | 17 | 32 | 23 | 7 | 6 | 100 | Итого | 8 | 10 | 24 | 24 | 17 | 11 | 6 | - | 100 |
| Полнота средняя - С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ИТОГО | Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ###### ИТОГО |
| 158 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 164 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 2 | - | 28 | 158 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 170 | 2 | 2 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 32 | 164 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 40 |
| 176 | - | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 26 | 170 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| 182 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 176 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Итого | 4 | 9 | 27 | 31 | 16 | 9 | 4 | 100 | Итого | 8 | 15 | 25 | 20 | 12 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Полнота большая - С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ИТОГО | Размер рост | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ###### ИТОГО |
| 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 152 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
| 164 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | - | 22 | 158 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 22 |
| 170 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 36 | 164 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 40 |
| 176 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 170 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 182 | - | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 26 | 176 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 30 |
| Итого | 3 | 8 | 20 | 26 | 17 | 15 | 11 | 100 | Итого | 10 | 15 | 22 | 19 | 16 | 12 | 4 | 2 | 100 |

Приложение 2.  Рекомендуемое количество полотен в настиле

| Вид материалов | Высота настилов в полотнах |
| --- | --- |
| - Грубосуконные - Драпы - Тонкосуконные - Хлопчатобумажные одежные - Камвольные - Хлопчатобумажные: ворсовые зимние ситцы - Шелковые бельевые - Шелковые платьевые - Шелковые подкладочные - Шерстяные платьевые - Искусственный мех на трикотажной основе | 18-20 20-24 28-28 50-60 34-36 40-50 40-50 100-120 100-120 35-50 50-60 40-50 8-10 |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 20

на тему: «Ремонт и обновление одежды»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № 2__________

«_22__»  октября 2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

# Лабораторная работа № 20

# Ремонт и обновление одежды

Цель работы – разработка технологии обновления физически (морально) изношенных изделий.

## Содержание работы

- Выбор и описание внешнего вида старой и обновленной одежды.

- Графическое изображение узлов обработки обновленной модели.

- Обоснование разработки технологии обновления изношенных изделий.

### Методические указания

Каждый студент выбирает какую либо модель изделия, пользуясь журналами мод прошлых лет и современными. Выполняет зарисовку моделей и описание внешнего вида. Анализирует модели, разрабатывает технологию обновления модели, представляет графическое изображение обновленных узлов и обосновывает принятое решение.

Лабораторная работа выполняется на листах формата А4 на одной стороне.

Рекомендуемая литература

- Т.Н. Реут. «Технология изготовления швейных изделий по индивидуальным заказам».

Приложение 2.  Типовые номы площади на одного производственного рабочего швейного цеха, м2

| Группа изделий | П о т о к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Неконвейерный |  |  | Конвейерный |  |  | Комбинированный |  |  |
|  | Секция |  | Всего по потоку | Секция |  | Всего по потоку | Секция |  | Всего по потоку |
|  | заготовите-льно-монтажная | ВТО и отделка |  | заготовите-льно-монтажная | ВТО и отделка |  | заготовите-льно-монтажная | ВТО и отделка |  |
| Пальто, полупальто мужские, женские и для мальчиков | 7.2 | 11 | 7.8 | 6.1 | 11 | 6.8 | 6.9 | 11 | 7.5 |
| Пальто для мальчиков и девочек дошкольного и ясельного возраста | 5.8 | 11 | 6.6 | 4.9 | 11 | 5.8 | 5.6 | 11 | 6.4 |
| Костюмы шерстяные мужские, женские и для мальчиков-школьников | 6.1 | 11 | 6.8 | 4.6 | 11 | 5.6 | 5.6 | 11 | 6.4 |
| Платья, блузки женские, сорочки мужские и детские | 5.4 | 10 | 6.1 | 4.2 | 10 | 5.1 | 5.1 | 10 | 5.8 |
| Плащи мужские, женские и детские. Остальные виды верхней одежды | 6.2 | 6.2 | 6.25 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Рабочая и бытовая многокомплектная одежда | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Головные уборы | 5.6 | 10 | 6.3 | 4.6 | 10 | 5.4 | 5.3 | 10 | 6 |
| Белье, корсетные изделия | 4.8 | 8 | 5.3 | 3.8 | 8 | 4.4 | 4.5 | 8 | 5 |