Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 1

на тему: «Классификация машинных швов в различных узлах швейных изделий»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

070602.51 « Дизайн одежды»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева,

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № _2_________

«_22__»_10 .  2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема: «классификация машинных швов в  различных узлах швейных изделий»

Цель работы: «Изучение выполнения и применения ниточных швов»

Содержание работы:

1.   Изучение конструкции соединительных, краевых и отделочных швов.

2.  Определение области применения швов при изготовлении одежды

3.   Зарисовка конструкции швов с указанием технических условий их выполнения в соответствии с ГОСТ 12807-89.

Работа выполняется на листах формата А-4 в табличной форме. См. таблицу 1

Рекомендуемая литература.

- ГОСТ 12807-89 «Классификация стежков, строчек и швов»

Таблица 1

КЛАССИФИКАЦИЯ МАШИННЫХ ШВОВ

| Вид шва | Графическое и условное изображение шва | Вид материала и ТУ выполнения шва | Терминология выполнения операции | Область применения шва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соединительный стачной с заутюженными срезами |  | Материал - шелк Нитки х/б № 50,60 Игла №85, 90 Ш.ш. 10 мм Количество стежков в 10 мм строчки 4-5 | стачивание | Стачивание плечевых и боковых срезов подкладки |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 3

на тему: «Обработка воротника и соединение его с горловиной лёгкого платья»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

070602.51 « Дизайн одежды»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № _2_________

«_22__»_10 .  2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

Лабораторная работа №3

Тема: «Обработка воротника и соединение его с горловиной лёгкого платья»

Цель работы: Изучение методов обработки воротника и соединение его с горловиной лёгкого платья.

Содержание работы:

1.  Изучение особенностей обработки воротника и соединение его с горловиной лёгкого платья.

2.   Выбор варианта технологического решения процесса изготовления воротника и соединения его с горловиной.

3.   Составление спецификации деталей кроя данного узла, обработки воротника в легком платье.

4.    Составление технологической последовательности изготовления воротника и соединение его с горловиной платья.

Методические указания

В начале работы каждый студент получает задание в виде экспоната воротника и его соединение с горловиной в лёгком платье. В качестве наглядных пособий рекомендуется использовать образцы по обработке воротника и соединения его с горловиной и образцы деталей и узлов, выполненные по стадиям обработки. По указанной литературе и с использованием наглядных пособий студент детально изучает обработку воротника. При выборе метода изготовления узла предпочтение отдаётся последовательно - параллельным и параллельным методам обработки за счёт применения оборудования полуавтоматического действия, оснащённого средствами автоматизации выполнения вспомогательных операции.

Начиная  изучение способов обработки  воротника и соединение его с горловиной конкретного вида, студент изучает детали этого узла, назначение их, расположение нити основы в деталях и составляет спецификацию деталей кроя в табличной форме /см. таблицу 1/

Таблица 1

Спецификация деталей кроя воротника и соединение его с горловиной

| Наименование деталей | Эскиз детали | Кол-во деталей | Наименование срезов конструктивных линий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

На четвёртом этапе лабораторной работы, при составлении технологической последовательности обработки воротника и соединения его с горловиной , студент должен хорошо понимать схемы обработки и сборки деталей , правильно применять терминологию ручных, машинных, утюжильных и прессовых видов работ, грамотно записывать порядок выполнения технологических операций.

Технологическая    последовательность    обработки    воротника    должна    содержать рациональные методы и быть выполнена в форме таблицы 2

Таблица 2

Технологическая   последовательность   обработки   воротника   и   соединение   его   с горловиной в лёгком платье.

| Наименование технологически неделимой операции | Специальность | Графическое изображение выполняемой операции | Технические условия выполнения операции | Оборудование, инструменты, приспособл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

При заполнении таблицы необходимо учитывать следующее:

Графа I-неделимые операции формулируются чётко, правильно, используя

терминологию работ. Формулировка операций начинается с термина, обозначающего основную работу. Например: Обмётывание внутреннего среза подборта.

Графа 2 -специальность определяется по виду используемого оборудования и обозначается условно:

М- работа, выполняемая с применением стачивающей машины;

С- работа, выполняемая с помощью специальной машины

ПА- работа, выполняемую с помощью швейной машины полуавтоматического       действия и автоматического;

П- работа, выполняемую на прессе;

У- работа, выполняемую утюгом;

Р- работа, выполняемую вручную;

Графа 3 графическое изображение выполняемых операций должны

быть чёткими, Изображаются детали в положении, в котором они находятся при выполнении операции.

Графа 4 - в технических условиях указываются технологические параметры

выполняемой операции.

Графа 5 - указывается высокопроизводительное, специальное оборудование, соответствующее современному техническому уровню.

В конце таблицы необходимо дать графическое изображение разреза готового узла и проставить номера строчек в соответствии с последовательностью обработки узла.

Отчет по лабораторной работе выполняется на листах чистой бумаги формата А-4 на одной стороне листа.

Список рекомендуемой литературы:

1.  В. А. Шишова «Технология швейного производства» М., Легпромбытиздат. 1985

2.   А. Т. Труханова « Технология женской и детской одежды». М., Лёгкая и пищевая промышленность, 1983

3.   А. Т. Труханова «Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды»

М, Лёгкая промышленность, 2000

4.  Л. Ф Першина , С, В. Петрова «Технология швейного производства»

М. , Легпромбытиздат, 1993

5.   Справочник « Промышленная технология одежды» М. , Легпромбытиздат, 1988

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 2

на тему: «Обработка застёжек в  лёгком платье»

для студентов по специальностям:

260903.51 «Моделирование и конструирование швейных изделий»,

260901.51 «Технология швейных изделий»

070602.51 « Дизайн одежды»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № _2_________

«_22__»_10 .  2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

Лабораторная работа № 2

Тема   «ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖЕК В ЛЕГКОМ ПЛАТЬЕ»

Содержание работы :

1.   Изучение особенностей обработки застежки в легком платье.

2.   Составление спецификации деталей кроя для данного вида застежки.

3.   Выбор рационального способа изготовления застежки.

4.   Разработка технологической последовательности изготовления застежки

Методические указания

Каждый студент получает задание в виде экспоната застежки в легком платье и изучает обработку застежки различными методами. При выборе метода изготовления узла предпочтение отдается последовательно - параллельным и параллельным методам обработки застежек за счет применения оборудования полуавтоматического действия, оснащенного средствами автоматизации выполнения вспомогательных операций.

Начиная изучение способов обработки застежки, студент изучает детали узла, их назначение, расположение нити основы в деталях и составляет спецификацию деталей кроя в табличной форме (см. таблицу 1 )

Таблица 1

Спецификация деталей кроя  узла застежки в лёгком платье.

| Наименование деталей | Эскиз деталей | Количество деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

На четвертом этапе лабораторной работы, при составлении технологической последовательности обработки застежки, студент должен хорошо понимать схемы обработки и сборки деталей, правильно применять терминологию ручных, машинных, утюжильных и прессовых работ, логически грамотно записывать порядок выполнения технологических операций (см. табл. 2)

Таблица 2

Технологическая последовательность обработки застёжки в лёгком платье.

| Наименование технологически неделимой операции | Специальность | Графическое изображение выполняемой операции | Технические условия выполнения операции | Оборудование, инструменты, приспособл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

При заполнении таблицы необходимо учитывать следующее:

Графа I-неделимые операции формулируются чётко, правильно, используя

терминологию работ. Формулировка операций начинается с термина, обозначающего основную работу. Например: Обмётывание внутреннего среза подборта.

Графа 2 -специальность определяется по виду используемого оборудования и обозначается условно:

М- работа, выполняемая с применением стачивающей машины;

С- работа, выполняемая с помощью специальной машины

ПА- работа, выполняемую с помощью швейной машины полуавтоматического       действия и автоматического;

П- работа, выполняемую на прессе;

У- работа, выполняемую утюгом;

Р- работа, выполняемую вручную;

Графа 3 графическое изображение выполняемых операций должны

быть чёткими, Изображаются детали в положении, в котором они находятся при выполнении операции.

Графа 4 - в технических условиях указываются технологические параметры

выполняемой операции.

Графа 5 - указывается высокопроизводительное, специальное оборудование, соответствующее современному техническому уровню.

В конце таблицы необходимо дать графическое изображение разреза готового узла и проставить номера строчек в соответствии с последовательностью обработки узла.

Отчет по лабораторной работе выполняется на листах чистой бумаги формата А-4 на одной стороне листа.

Список рекомендуемой литературы:

1.  В. А. Шишова «Технология швейного производства» М., Легпромбытиздат. 1985

2.   А. Т. Труханова « Технология женской и детской одежды». М., Лёгкая и пищевая промышленность, 1983

3.   А. Т. Труханова «Иллюстрированное пособие по технологии лёгкой одежды»

М, Лёгкая промышленность, 2000

4.  Л. Ф Першина , С, В. Петрова «Технология швейного производства»

М. , Легпромбытиздат, 1993

5.   Справочник « Промышленная технология одежды» М. , Легпромбытиздат, 1988

Пример: Обработка застежки с втачными планками в лёгком платье.

Таблица 1

Спецификация деталей кроя застежки платья из шерстяной ткани с втачными планками в изделиях с застежкой до верха

| Наименование деталей | Эскиз детали | Количество деталей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| перед |  | 1 |

Таблица 2

Технологическая последовательность обработки застежки с втачными планками в изделиях с застежкой до верха

| Наименование технологически неделимых операций | Специальность | Графическое изображение выполняемой операции | Технические условия выполняемой операции | Оборудование, инструм. приспособ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Разметка места. расположения застежки на переде | Р |  | Разметка выполняется с лицевой стороны детали тремя линиями. Расстояние между вертикальными линиями равно удвоенной ширине планки в готовом виде. | Мел, лекало |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»

«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА ОДЕЖДЫ (КОЛЛЕДЖ)»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторной работы № 8

на тему: «Особенности обработки изделий из материалов с различными пошивочными свойствами»

для студентов по специальностям:

260901.51 «Технология швейных изделий»

Составили:

Преподаватели: Г.М. Дмитриева

В.Г. Рощина

Рассмотрено на заседании

цикловой комиссии

«Швейное производство»

Протокол № _2_________

«_22__»_10 .  2008 г.

Председатель комиссии:

___________В.Г. Рощина

2008

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема «Особенности обработки изделий из материалов с различными пошивочными свойствами»

Цель работы: Изучение и выбор методов обработки основных узлов изделия из материалов с особыми пошивочными свойствами.

Содержание работы:

1.   Выбор модели, описание внешнего вида, зарисовка модели.

2.   Изучение обработки изделия из материалов с особыми пошивочными свойствами.

3.   Анализ методов обработки основных узлов изделия, выбор рациональных методов обработки, изображение разрезов основных узлов.

Методические указания к выполнению.

Каждый студент получает задание в виде конкретного вида изделия из определенного материала. По журналам мод он выбирает модель, зарисовывает ее и дает описание внешнего вида. Затем изучает особенности обработки изделия из материалов с особыми пошивочными свойствами, анализирует различные методы обработки, выбирает рациональные способы и выполняет графическое изображение основных (4-5) узлов с указанием номеров строчек в порядке их выполнения и наименованием операций.

Отчет по лабораторной работе выполняется на листах формата А-4 на одной стороне листа

Рекомендуемая литература:

1.  ЛФ.Першина и др. «Технология швейного производства»

М , Легпромбытиздат 1991

2.   Справочник «Промышленная технология одежды»

М, Легпромбытиздат   1988

ВАРИАНТЫ РАБОТ

1.   Пиджак мужской из искусственной кожи.

2.   Пальто мужское из искусственного меха.

3.   Полупальто из искусственной кожи, мужское, дублированное искусственным мехом.

4.   Куртка женская из плащевой смесовой ткани.

5.   Пальто женское из искусственного меха

6.   Полупальто мужское из искусственной замши.

7.   Полупальто женское из искусственного меха.

8.   Плащ мужской из смесовой ткани.

9.   Куртка для мальчика школьного возраста из капроновой ткани с пленочным покрытием.

10. Куртка для мальчика школьного возраста из капроновой ткани с отделкой «лаке».

11. Пальто для девочки школьного возраста из искусственного меха

12. Пиджак мужской из натуральной кожи.

13. Пальто мужское го искусственной замши, дублированное искусственным: мехом.

14. Куртка для девочки дошкольного возраста из капроновой ткани с отделкой «лаке».

15. Куртка мужская из смесовой ткани.